福建博物院扩音、灯光系统提升项目比选公告

根据工作需要，福建博物院将通过比选方式选定一家供应商负责执行福建博物院扩音、灯光系统提升项目。现将有关事项公告如下：

一、项目名称

福建博物院扩音、灯光系统提升项目。

二、项目概况及预算：

福建博物院办公楼一楼会议室、影像厅、报告厅扩音系统改造升级；东区广场建设舞台灯光、音响系统。费用控制在人民币49万元（¥490000.00元）以内，项目所发生的材料、人工、运输、安装、验收、培训、税收等费用均包含在报价中。

三、采购形式

福建博物院将通过比选方式选择一家供应商承接该项目。请有意参加本项目的供应商，按要求向福建博物院提交相关材料。由福建博物院组建比选小组，对供应商基本情况和所提供材料及报价进行审核，采用综合评分法选取一家作为成交人。

四、评审方法和评分标准

（一）综合评分综述

本次比选采购采用综合评分法，总分100分，其中技术部分60分、商务部分10分、价格部分30分。比选小组将对提交最后报价的合格供应商从技术、商务及报价部分分别进行评分，并汇总出技术、商务及报价部分的综合得分。综合得分最高的供应商将被推荐为第一成交候选供应商，综合得分第二高的供应商将被推荐为第二成交候选供应商，综合得分第三高的供应商将被推荐为第三成交候选供应商，其他候选供应商以此类推。如果出现相同的综合得分，则最后技术分高的供应商排序在前优先推荐；如果最后技术分仍相同，则商务部分得分高的供应商优先排序在前推荐。评分过程中采取四舍五入法，保留小数2位。

（二）具体评审标准和方法：

1、技术部分满分为60分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 技术性能和功能 | 53 | 评委将根据各供应商提供的技术参数偏离表,对照招标要求的货物一览表配置技术参数进行比较,技术参数全部满足招标要求的得53分，每负偏离一项扣3分，扣完为止。 |
| 产品的综合性能评定1 | 1 | 供应商所投“专业功放”两声道功放有0.775V/1V/1.44V三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入，投标产品完全满足或优于上述要求的得1分，供应商须提供设备前后面板实物照，并在功能端口处标注，未提供不得分。 |
| 产品的综合性能评定2 | 1 | 供应商所投“专业功放”具有短路、过载保护装置；投标产品完全满足或优于上述要求的得1分，供应商须提供（第三方质量监督检测机构出具的产品功能符合技术标准的功能确认证书）提供相应复印件，未提供不得分。 |
| 产品的综合性能评定3 | 1 | 供应商所投“设备安全控制台”提供该设备相关的计算机软件著作权登记证书复印件，提供得1分，未提供不得分。 |
| 产品的综合性能评定4 | 1 | 供应商所投“设备安全控制台”控制台网络物联部分：固定8个10/100/1000M以太网RJ45网络接口、≥1路USB3.0接口；投标产品完全满足或优于上述要求的得1分，供应商须提供该设备以上端口界面截图，未提供不得分。 |
| 产品的综合性能评定5 | 1 | 供应商所投“设备安全控制台”设备支持TCP/IP集中或远程云平台管理，可以通过手机APP终端或微信进行远程管理和控制输出设备的使用，通过云端智慧物联集中管理平台无缝对接，包括设备的每路电源输出开关控制、用电情况及环境预警等；投标产品完全满足或优于上述要求的得1分，供应商须提供终端远程控制界面截图，未提供不得分。 |
| 产品的综合性能评定6 | 1 | 供应商所投“设备安全控制台”设备带有≥1.5寸以上LCD或OLED显示屏，投标产品完全满足或优于上述要求的得1分，供应商须提供该设备显示屏面板界面截图，未提供不得分。 |
| 产品的综合性能评定7 | 1 | 供应商所投“U段无线会议话筒”提供该设备相关的（分集接收智能无线混音器控制系统V1.0）计算机软件著作权登记证书复印件，提供得1分，未提供不得分。 |

2、商务部分满分为10分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 综合实力1 | 2 | 供应商或所投生产厂家音箱需具备EASE声学设计库颁发的认证证书；提供证明材料得2分，不提供不得分。 |
| 综合实力2 | 3 | 根据投标人技术人员配备情况，预计投入的施工人员具有中国演艺设备技术协会颁发的演艺音箱工程师证书的，每提供一人得1分，满分3分（提供上述专业人员名单及该人员在本单位不少于连续3个月的社保证明材料复印件），未提供或提供不全面不得分。 |
| 文件制作 | 3 | 评委根据各供应商的投标文件制作规范合理性、提供资料齐全，文件清晰，页码目录完整，方便查阅等情况，由评委进行横向比较评议，优的得3分，良好得2分，一般得1分，未提供不得分。（满分3分） |
| 维护响应 | 2 | 根据供应商提供的售后服务承诺、维护响应计划、响应时间、方式等是否优于招标文件要求情况，由评标委员会进行横向比较评议，优的得2分，一般得1分，未提供不得分。 |

3.价格部分满分30分

4.评审分数计算方法

（1）供应商综合得分=技术分+商务分+价格分

（2）技术分=比选小组所有评委技术评分合计数/比选小组评委人数

（3）商务分=比选小组所有评委商务评分合计数/比选小组评委人数

（4）价格分部分采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且最后报价最低的供应商的价格为比选基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分(简称为其他比选报价)统一按照下列公式计算：比选报价得分=（比选基准价／其他比选报价）×价格权值×100。

五、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

（一）技术要求：

| 采购项目明细表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 报告厅 |  |  |  |  |
| 1 | 数字音频矩阵处理器（核心产品） | 1、≥可传输96通道无损数字音频输入和96通道无损数字音频输出。 2、含有≥2个Dante的数字网络音频接口，可实现冗余网络，≥64通道数字音频输入/输出混音功能，同时接口还支持菊链模式。 3、支持直接通过网线以环形拓补结构组网的接口，并在设备间双向传输16路数字音频信息，实现经济高效的网络音频传输。 4、设备含有≥一个扩展插槽，最高可拓展≥16*16通道数字音频，可选择多种网络数字音频传输格式与其他设备互通（兼容多种网络数字音频传输格式） 5、≥12通道模拟输入接口【≥8路(带幻象电源)的平衡式话筒或线路音频输入，≥2路的立体声（RCA）音频输入】；平衡式线路音频输出≥8路。 6、设备自带增益共享性混音器（Dugan自动混音器功能），可实现超过≥48只独立话筒信号增益共享，并可对重要话筒提高增益分配权重和优先级设置 7、内含数字效果器（包含“混响”与“回声”等种类效果） 8、支持灵活分区寻呼工作站，基于Dante网络传输，低时延，支持≥24个分区的寻呼，以及便捷的分区组寻呼功能。 9、内置≥4个回声消除器（AEC）组件，≥8通道回声消除能力，消除远程会议的声学回声问题，提高语言清晰度； 10、含有音频信号检测器，当检测到指定的音频信号后可以从GPI输出接口输出控制信号，控制外部设备。 11、内置房间组合器，灵活对各分区组合形成新的房间空间，满足不同规模的使用要求。当多个房间组合一个大空间时，原各个房间的话筒自动通过增益共享型混音器进行混音，确保组合后数量众多的话筒仍可以正常使用不啸叫。 12、内置信号源选择器，用于从多个输入源中选择一个信号源，并可指定到用户操作界面中，方便切换音源。 13、自带声掩蔽组件功能，可防止重要私密信息泄露 14、支持日程表管理功能，支持事件周期性定时操作（场景调用，寻呼警示信息，SD卡音乐选择和播放，GPI输出信号） 15、内置SD储存卡播放功能，可实现MP3/WAV文件播放。 16、可通过手机端免费App对系统指定的操作进行远程控制，包括信号开关、音量控制、音源选择、以及预设调用等，≥8个手机设备同时对系统远程遥控控制。 17、处理功能须具有：动态处理器、均衡器、延时矩阵、反馈抑制器、移频、自动增益控制、优先闪避功能、环境噪音自动补偿功能、音箱处理器等。 18、内置单个≥64x64的矩阵混音器模块，根据DSP资源可配置多个矩阵混音器模块 19、系统可存储≥50种程序预设，并可通过本机前面板显示屏指示当前预设号，并可通过本机前面板按键快速进行预设调用 20、采样频率：≥48kHz/44.1kHz 21、以太网端口(RJ45口)≥5路； 22、≥1路RS232端口，连接外部控制设备进行集中控制； 23、≥16路的GPI输入控制，≥8路的GP I输出控制，≥2路的DC 5V的连接外部设备的控制； 24、≥8个DIP拨码开关，1个可选择16种模式的旋钮开关。 25、本机面板自带≥8组的输入、输出、输出峰值（PEAK）信号状态LED 显示； 26、供电系统：自带AC220V、DC24V供电。 27、提供3C认证证书复印件，原件备查。 | 1 | 台 |
| 2 | 数字控制面板 | 1、包含1个音量旋钮以及4个开关的墙面安装控制面板，适用于媒体控制器，连接方便，使用CAT5线缆连接（传送RS485及供电） 1台媒体控制器设备可连接最多8个有线按钮控制面板，16个有线触摸控制面板，32个无线面板。 | 1 | 台 |
| 3 | U段无线会议话筒 | - U端四通道无线会议话筒，接收机真分集，不断讯，消除死角； - 发言按键及LED指示灯环，OLED显示屏显示开启/关闭。 - PLL频率合成锁相环技术，避免干扰频率； - CPU的总线控制，配合数字液晶界面显示，操作自如，性能出众； - 多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰信号； - 音频压缩扩展技术，噪音大大减少，动态范围加大； - 回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫； - 接收机采用多级高频放大，具有较高的灵敏度； - 多重噪音监测电路，特设ID身份码验证系统，使之具超强抗扰； - 使用范围：视像直达无障碍≥80米；可任意选配手持话筒、头戴、领夹话筒等。 - 载波频率：550MHz～980MHz（可调）； - 电源适配器使用电压：AC110V-230V 50Hz/60Hz； - 直流输入电压：DC12—DC15V 1500mA； - 消耗功率：≤13W； - S/N信噪比：≥95dB； - 频率响应：≥60Hz -16kHz。 - 调制方式：宽带FM； - 每通道可调数：≥50； - 信道间隔：≥300kHz； - 动态范围：≥100dB； - 综合信噪比：≥95dB； - 综合失真：≤0.5%； - 使用电池电压：2节AA1.5V碱性电池或高容量AA1.2V-1800mAh充电电池； - 工作距离：≥80m。 - 工作环境温度：≥-10℃~+50℃。 | 1 | 台 |
| 4 | 安装调试 | 控制室线路整改更换及设备技术调试、相关辅助材料 | 1 | 项 |
| 影像厅 |  |  |  |  |
| 5 | 数字音频矩阵处理器（核心产品） | 1、≥可传输96通道无损数字音频输入和96通道无损数字音频输出 2、含有≥2个Dante的数字网络音频接口，可实现冗余网络，≥64通道数字音频输入/输出混音功能，同时接口还支持菊链模式。 3、支持直接通过网线以环形拓补结构组网的接口，并在设备间双向传输16路数字音频信息，实现经济高效的网络音频传输。 4、设备含有≥一个扩展插槽，最高可拓展≥16*16通道数字音频，可选择多种网络数字音频传输格式与其他设备互通（兼容多种网络数字音频传输格式） 5、≥12通道模拟输入接口【≥8路(带幻象电源)的平衡式话筒或线路音频输入，≥2路的立体声（RCA）音频输入】；平衡式线路音频输出≥8路。 6、设备自带增益共享性混音器（Dugan自动混音器功能），可实现超过≥48只独立话筒信号增益共享，并可对重要话筒提高增益分配权重和优先级设置 7、内含数字效果器（包含“混响”与“回声”等种类效果） 8、支持灵活分区寻呼工作站，基于Dante网络传输，低时延，支持≥24个分区的寻呼，以及便捷的分区组寻呼功能。 9、内置≥4个回声消除器（AEC）组件，≥8通道回声消除能力，消除远程会议的声学回声问题，提高语言清晰度； 10、含有音频信号检测器，当检测到指定的音频信号后可以从GPI输出接口输出控制信号，控制外部设备 11、内置房间组合器，灵活对各分区组合形成新的房间空间，满足不同规模的使用要求。当多个房间组合一个大空间时，原各个房间的话筒自动通过增益共享型混音器进行混音，确保组合后数量众多的话筒仍可以正常使用不啸叫。 12、内置信号源选择器，用于从多个输入源中选择一个信号源，并可指定到用户操作界面中，方便切换音源。 13、自带声掩蔽组件功能，可防止重要私密信息泄露 14、支持日程表管理功能，支持事件周期性定时操作（场景调用，寻呼警示信息，SD卡音乐选择和播放，GPI输出信号） 15、内置SD储存卡播放功能，可实现MP3/WAV文件播放。 16、可通过手机端免费App对系统指定的操作进行远程控制，包括信号开关、音量控制、音源选择、以及预设调用等，≥8个手机设备同时对系统远程遥控控制。 17、处理功能须具有：动态处理器、均衡器、延时矩阵、反馈抑制器、移频、自动增益控制、优先闪避功能、环境噪音自动补偿功能、音箱处理器等。 18、内置单个≥64x64的矩阵混音器模块，根据DSP资源可配置多个矩阵混音器模块 19、系统可存储≥50种程序预设，并可通过本机前面板显示屏指示当前预设号，并可通过本机前面板按键快速进行预设调用 20、采样频率：≥48kHz/44.1kHz 21、以太网端口(RJ45口)≥5路； 22、≥1路RS232端口，连接外部控制设备进行集中控制； 23、≥16路的GPI输入控制，≥8路的GP I输出控制，≥2路的DC 5V的连接外部设备的控制； 24、≥8个DIP拨码开关，1个可选择16种模式的旋钮开关。 25、本机面板自带≥8组的输入、输出、输出峰值（PEAK）信号状态LED 显示； 26、供电系统：自带AC220V、DC24V供电。 27、提供3C认证证书复印件，原件备查。 | 1 | 台 |
| 6 | 数字控制面板 | 1、包含1个音量旋钮以及4个开关的墙面安装控制面板，适用于媒体控制器，连接方便，使用CAT5线缆连接（传送RS485及供电） 1台媒体控制器设备可连接最多8个有线按钮控制面板，16个有线触摸控制面板，32个无线面板。 | 1 | 台 |
| 7 | U段无线会议话筒 | - U端四通道无线会议话筒，接收机真分集，不断讯，消除死角； - 发言按键及LED指示灯环，OLED显示屏显示开启/关闭。 - PLL频率合成锁相环技术，避免干扰频率； - CPU的总线控制，配合数字液晶界面显示，操作自如，性能出众； - 多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰信号； - 音频压缩扩展技术，噪音大大减少，动态范围加大； - 回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫； - 接收机采用多级高频放大，具有较高的灵敏度； - 多重噪音监测电路，特设ID身份码验证系统，使之具超强抗扰； - 使用范围：视像直达无障碍≥80米；可任意选配手持话筒、头戴、领夹话筒等。 - 载波频率：550MHz～980MHz（可调）； - 电源适配器使用电压：AC110V-230V 50Hz/60Hz； - 直流输入电压：DC12—DC15V 1500mA； - 消耗功率：≤13W； - S/N信噪比：≥95dB； - 频率响应：≥60Hz -16kHz。 - 调制方式：宽带FM； - 每通道可调数：≥50； - 信道间隔：≥300kHz； - 动态范围：≥100dB； - 综合信噪比：≥95dB； - 综合失真：≤0.5%； - 使用电池电压：2节AA1.5V碱性电池或高容量AA1.2V-1800mAh充电电池； - 工作距离：≥80m。 - 工作环境温度：≥-10℃~+50℃。 | 1 | 台 |
| 8 | 控制室监听 | 1、有源音箱内置高保真扬声器，额定输出功率支持2×25W，支持4-8Ω输出阻抗。 2、支持≥1路话筒和≥1路立体声线路输入接口、1路立体声线路输出接口，带默音功能，话筒优先于线路输入。具有1个麦克风音量调节，1个线路输入音量调节，2个高低音调节。 3、支持100V广播输入接口。 4、具有输出过载、过压、短路保护。 5、信噪比≥70dB，频率响应≥ 80Hz～16KHz，谐波失真≤1%。 | 1 | 台 |
| 9 | 安装调试 | 控制室线路整改更换及设备技术调试、相关辅助材料 | 1 | 项 |
| 会议室 |  |  |  |  |
| 10 | 专业音箱 | 1、采用1只≥6.5寸中低音喇叭单元和2只≤3"锥形高音单元。 2、阻抗：≤8Ω 3、频响：≥70Hz~20KHz 4、额定功率：≥120W 5、峰值功率：≥480W 6、灵敏度：≥95dB/W/M 7、最大声压级（额定/峰值）：≥116dB/122dB 8、覆盖角度：≥(H)120°(V)60° 9、高音：≤3"锥形高音单元×2 10、低音：≥6.5"低音×1 | 2 | 台 |
| 11 | 音箱支架 | 搭配上述音箱使用 | 2 | 只 |
| 12 | 专业功放 | 1、具有短路、过载保护装置 2、失真率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：≥200W×2；立体声/并联4Ω×2：≥300W×2；桥接8Ω：≥600W 3、输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 4、输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡 5、频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB 6、THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％ 7、信噪比 (A计权)：≥90dB 8、阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms 9、分离度 (@1KHz)：≥80dB 10、保护方式：过流保护、直流保护、短路保护 11、指示灯：电源 、保护、失真 12、冷却方式：风扇冷却 13、供电：~ 220V； 50Hz 14、最大功耗：900W 15、提供3C认证证书复印件，原件备查。 | 1 | 台 |
| 13 | 一拖四无线话筒 | - U端四通道无线会议话筒，接收机真分集，不断讯，消除死角； - 发言按键及LED指示灯环，OLED显示屏显示开启/关闭。 - PLL频率合成锁相环技术，避免干扰频率； - CPU的总线控制，配合数字液晶界面显示，操作自如，性能出众； - 多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰信号； - 音频压缩扩展技术，噪音大大减少，动态范围加大； - 回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫； - 接收机采用多级高频放大，具有较高的灵敏度； - 多重噪音监测电路，特设ID身份码验证系统，使之具超强抗扰； - 使用范围：视像直达无障碍≥80米；可任意选配手持话筒、头戴、领夹话筒等。 - 载波频率：550MHz～980MHz（可调）； - 电源适配器使用电压：AC110V-230V 50Hz/60Hz； - 直流输入电压：DC12—DC15V 1500mA； - 消耗功率：≤13W； - S/N信噪比：≥95dB； - 频率响应：≥60Hz -16kHz。 - 调制方式：宽带FM； - 每通道可调数：≥50； - 信道间隔：≥300kHz； - 动态范围：≥100dB； - 综合信噪比：≥95dB； - 综合失真：≤0.5%； - 使用电池电压：2节AA1.5V碱性电池或高容量AA1.2V-1800mAh充电电池； - 工作距离：≥80m； - 工作环境温度：≥-10℃~+50℃。 | 1 | 台 |
| 14 | 抑制器 | 1、采用96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换 2、支持144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供6段LED显示输出电平；每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量； 3、每通道支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；单机可存储30组用户程序。 4、输入阻抗：平衡：20KΩ 5、输出阻抗：平衡：100Ω 6、输入范围：≤+25dBu 7、频率响应：20Hz-20KHz 8、啸叫寻找与抑制方式：全自动式陷波 9、最小带宽：1/27th Octave 10、最大带宽：1/14th Octave 11、频率分辨率：0.5Hz 12、啸叫寻找时间：0.1—0.5S 13、FFT长度：2048 14、传声增益：6—10dB 15、系统增益：0dB 16、恢复时间：50ms~5000ms 17、电源：AC 110V-220V，50Hz/60Hz 18、功耗：≤15W | 1 | 台 |
| 15 | 调音台 | 1、麦克风输入：≥4路（4个卡侬接口） 2、线路输入：≥4路单插单声道/立体声自动切换混合接口 3、立体声输入：≥4组（8路单声道） 4、CD/Tape输入：≥1路CD/TAPE RCA立体声输入接口 5、输出通路：≥1组立体声主输出、1组辅助输出、1组立体声监听输出、1路耳机监听输出、1组CD/Tape输出 6、效果器：24位DSP效果器（包括人声、小房子、大厅、回声、回声+回响、盘子、声乐板、合唱GTR，旋转GTR、颤音GTR类型），100种预设效果 7、幻象电源：+48V带开关 8、频率响应：20Hz-20kHz，±3dB 9、失真度：0.003%（A-weighted） 10、麦克风均衡输入噪音：-119dB（A-weighted） 11、共模抑制比：60dB 12、单通道输入增益：MIC：0 to 48dB，LINE:-33 to+15dB 13、立体通道输入增益：LINE：-8 to+6dB 14、主混音串音：-87dBu（A-weighted） 15、通道串音：-85dBu（A-weighted） 16、最大输出水平：+20dBu 17、MIC输入高通滤波：75Hz，18dB/oct 18、单通道均衡：高频：±15dB@12KHz；中频：±12dB@2.5KHz；低频：±15dB@80Hz 19、电源：外接AC18V/1A（AC 230-240V 50/60Hz）电源适配器 20、功耗：≤18W 21、提供3C认证证书复印件，原件备查。 | 1 | 台 |
| 16 | 音频处理器 | - 支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 - 输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除；输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器 - 支持iOS、iPad、Android的手机/平板APP进行操作控制。 - 支持24bit/48KHz卓越的高品质声音。 - 面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录制，配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能，配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出） - 支持断电自动保护记忆功能。 - Enternet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备。 - 支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 - 采样率：≥48K - 幻象供电：DC 48V - 频率响应：20Hz-20KHz - 总谐波失真+噪声：0.002% @1KHz ,4dBu - 数/模动态范围(A-计权)：120dB - 模/数动态范围(A-计权)：120dB - 输入阻抗(平衡式)：20KΩ - 最大输出阻抗（平衡式)：100Ω - 通道隔离度：1kHz，100dB - 输入共模抑制：60Hz，80dB - 最大输出电平：+24dBu，平衡 - 最大输入电平：+24dBu，平衡 - 工作温度：0℃-40℃ - 工作电源：AC110V-220V,50Hz/60Hz | 1 | 台 |
| 17 | 设备安全控制台 | 1、主板采用高速多核嵌入式CPU，嵌入式融合控制LINUX操作系统内核及平台。 2、智慧安全融合管理台电源部分：固定220V10A防脱落智能强电输出插座口≥8路，旁路输出插座≥2路，每路接口为新国标五孔插口，每路可扩展独立的无线控制开关，集成电源时序功能，可通过PC、手机、智能终端方便管理安防录像机或平板显示器、中控、电脑、服务器等的电源，可对每路输出的用电做分析；整机输出支持最大功率3.5KW，防雷防浪涌。提供该设备相关的计算机软件著作权登记证书复印件，原件备查。 3、设备主机已集成智慧电能管理系统，支持空调控制物联协议、其他红外协议的设备对接、温度、湿度的采集和控制，结合智慧物联管理平台直接远程和现场（中控面板操作）实现所有输出线路的用电管理。 4、控制台网络物联部分：固定8个10/100/1000M以太网RJ45网络接口、≥1路USB3.0接口（提供该设备以上端口界面截图），可扩展智能可编程红外控制模块、存储器、充电等。可扩展多路个温湿度物联模块和1个光感模块或电源红外开关，可采集环境温度变化及湿度变化的采集。 5、可自定义每路输出电路端口的名 称和图案，自动统计、查询和控制各种用电多媒体设备的使用状况及状态。 6、设备支持TCP/IP集中或远程云平台管理，可以通过手机APP终端或微信进行远程管理和控制输出设备的使用，通过云端智慧物联集中管理平台无缝对接，包括设备的每路电源输出开关控制、用电情况及环境预警等。（提供终端远程控制界面截图） 7、设备带有≥1.5寸以上LCD或OLED显示屏，屏幕监视工作状态帮助故障分析，可显示工作状态，对每路输出电路端口工作情况及负载情况进行精确判断，包括端口功率、电压、电流、温湿度等状态作出显示，对环境温度和湿度、每路输出端口连接设备的使用电量、电压做实时显示总查询情况。（提供该设备显示屏面板界面截图）。 8、以上技术规格所描述的端口固定集成要求：电源输出所有插座口、RJ45网络接口、USB接口、面板显示屏等须全部集成固定在此设备上，设备大小尺寸≤标准19英寸1U机架式≤440MM*182MM*45MM。 | 1 | 台 |
| 18 | 设备机柜 | 1、22U，≥600*800*1166mm 加厚型 | 1 | 台 |
| 19 | 安装调试 | 1、音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头、卡侬头（母）-卡侬头（公）、6.35话筒插头-6.35话筒插头 2、音箱线：300芯专用无氧铜线 3、设备安装技术调试 管材及其他辅材等 | 1 | 项 |
| 室外舞台灯光扩音系统 |  |  |  |  |
| 20 | 效果帕灯 | 功能特点： 1、频闪：独立电子频闪1-25Hz，可随机频闪，脉冲频闪，同步异步频闪，单色、混色温频闪。 2、混色：RGBW(红绿蓝白)线性混色，1670万种颜色（0-100%饱和度可调），内置宏功能。 3、电子调光：0-100%独立电子线性调光，摄像视频真实无闪烁，主从自走自动同步功能，控台正常控制自走永久同步。 4、液晶显示菜单：调用各种场景，内置程序可以直接调用执行。 5、灯具连接：三芯信号线IN/OUT 电源线IN/OUT。 6、特点：铸铝外壳，光效高，混光均匀，性能稳定，配一进一出手拉手1米长电源、信号线，1024级超高灰度调光更加柔和。 7、超强亮度，无极限丰富亮丽色彩的防水染色帕灯; 8、无限的RGBW颜色混色系统; 9、显示操作面板的数码字体可以翻转180度，易于平放或吊挂使用; 10、灯体内置有自走的程序，主从机设置让使用者更加方便简易 产品参数： 1、输入电压:AC 110-240V 50/60Hz，120W 2、光源:18x10W4合1灯珠 3、平均寿命:每粒LED的理论寿命为50000-100000小时 4、色温:3200K～7200K线性调节 5、光学透镜角度:标准25°，可选30°、45°、60°角度; 6、控制方式:多种声控、DMX512控制信号、内置程序自走、主从联机模式 7、通道:3通道，4通道,5通道,6通道,8通道另意切换 8、灯具材料:灯体外型采用压铸结构设计，具备良好的散热系统; 9、防护等级:防火V-1，防护IP65 | 24 | 台 |
| 21 | 摇头灯 | 1、电源：AC100-240V，50/60Hz 2、总功率：400W 3、光源：295W 4、光通量为7950lm，色温可达8500K 5、镇流器：电子电感镇流器 6、控制方式：DMX512/WDMX/自走 7、通道：16通道 8、漂亮的点阵显示,四个轻触开关,可倒转180°显示 9、颜色盘:一个颜色盘，每个颜色盘由14个色片 组成+白色，旋转速度可调，双向流水效果及彩虹效果。 10、图案盘:固定图案盘，17个图案效果+白光+3玻璃图案 11、棱镜：56蜂窝棱镜，16棱镜，双棱镜可叠加可双向独立旋转旋转速度可调。 12、调焦：线性调焦，由近至远。 13、具有雾化功能，雾化速度可调。 14、0—100%机械调光，支持机械频闪和可调速频 闪效果，支持频闪宏功能， 15、机械频闪为1-12 F.P.S。 16、镜头组光学系统,电动对焦，光束角0～4°采用光电复位系统，当偶然发生误动后，可自动检索复位 17、水平540°，8Bit/16Bit微调垂直270°，8Bit/16Bit微调具有水平、垂直精细自动纠错功能。 18、过热保护 19、IP防护等级:IP55 20、AC/DC开关电源。 21、液晶显示屏。 | 8 | 台 |
| 22 | 效果面光灯 | 1、输入电压：AC100-240V 50HZ/60HZ 2、功 率：400W 3、光 源：4颗100瓦灯珠 4、发光颜色：白光 暖白高显指90%发光角度60° 5、控制模式：DMX/主从/自走 6、通道：2/6/12CH通道 7、色 温：3200-5600K（可选单色温） 8、外壳:铝 9、IP防护等级:IP65 | 4 | 台 |
| 23 | 灯光控台 | 功能特点： 1、DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道，两路光电隔离信号输出。 2、最大控制96台电脑灯或96路调光。 3、使用珍珠灯库（R20格式灯库），且控台上可自行编写灯库。 4、带背光的LCD显示屏，首创的中英文显示可切换界面。面板中英文可选。 5、内置图形轨迹发生器，有227个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。 6、图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置，更方便快捷的做出想要的造型和场景。 7、每个场景可保存图形数量5个；同时可运行图形数量10个。 8、可储存60个素材， 9、支独享素材。 10、可储存60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景最多可储存600个单步。 11、可同时输出和运行10个重演场景。 12、带10根集控推杆。按键点控和推杆集控兼容。 13、支持重新配节地址码、垂直水平交换、通道输出反向等功能。 14、关机或者突发断电等情况数据可记忆保持。 15、U盘可备份控台数据，并支持重新导入到控台使用，同型号控台数据可共享。 16、支持远程软件升级，随时随地增加新的功能。 17、预置推杆可控制电脑灯的属性，属性控制更方便快捷。 18、支持立即黑场。 19、专业鹅颈工作灯，适合室内外演出使用（选配）。 产品参数： 1.输入电压:AC 110-240V 50/60Hz | 1 | 台 |
| 24 | 直通 | - 供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％。 - 额定功率：12路×6KW; 可适用于任何负载.过载与短路双重保护高分断空气开关.三相独立电压监测，A.B.C三相工作指示灯。 - 125A总空开，每回路带独立指示灯 设两脚和三脚万能用插座方便使用，200A犀牛插输入 | 1 | 套 |
| 25 | 信号放大器 | 功能特点： 1、1路DMX512数码输入， 2、1路DMX512直接输出8路光隔离分配放大输出。 3、信号放大整形功能，延长信号传输距离。增强数据总线接入设备数量的能力。保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全运行可靠性。 5、输入电压:AC 220V 50/60Hz | 1 | 套 |
| 26 | 灯光支架 | - 高度：1.8－4.5米 - 载重：≥70公斤 - 横杠2米8个灯位 - 双层方管横杆 | 4 | 套 |
| 27 | 户外探照灯 | 防水；LED光源；功率：≥150W | 8 | 个 |
| 28 | 航空箱 | - 一装二航空箱光束灯（根据灯光尺寸定做） - 一装八航空箱LED效果帕灯 - 一装八航空箱LED面光灯 | 1 | 批 |
| 29 | 线材及设备调试费 | 户外电源线、户外信号线及相关辅助材料根据现场情况配置 | 1 | 项 |
| 30 | 主扩音箱 | 1、采用2只15寸中低音喇叭单元和1只≥75mm压缩高音单元； 2、阻抗：4Ω 3、频响：≥38Hz-20KHz 4、额定功率：≥1000W 5、峰值功率：≥4000W 6、灵敏度：100dB/W/M 7、最大声压级（额定/峰值）：130dB/136dB 8、覆盖角度：(H)100°(V)80° 9、高音：≥75mm压缩钕磁高音单元×1 10、低音：15"低音×2 | 2 | 台 |
| 31 | 主扩功放 | 1、设备支持开机软启动，支持高品质变压器和低阻大容量电解滤波，内置30Hz/50Hz高通滤波器；支持智能控制强制散热设计，内置智能压限系统。 2、支持立体声或桥接、并行工作模式，输出功率支持立体声/并联8Ω×2:≥1200W×2，立体声/并联4Ω×2:≥1800W×2，立体声/并联2Ω×2:≥2700W×2，桥接8Ω:≥3600W、桥接4Ω:≥5400W。 3、采用XLR/TRS接口输入接口，支持过流保护、直流保护、短路保护等功能，具有电源 、保护、失真指示灯。 4、信噪比≥100dB、 5、频响:20Hz-20KHz； 6、分离度≥80dB、 7、失真度≤0.05% 8、提供3C认证证书复印件，原件备查。 | 1 | 台 |
| 32 | 手持无线话筒 | 1、终端主机采用标准机柜式设计；采用UHF超高频段双真分集接收，并采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术。 2、提供共600个信道选择，真正分集式接收，有效避免断频现象和延长接收距离。 3、带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；主机具有LCD液晶显示屏能同时显示信道号与工作频率。 4、主机具有平衡和非平衡两种选择输出端口。 5、无线话筒频率范围：640-690MHz、740-790MHz、807-830MHz；无线话筒使用距离≥200米， 6、系统平台可预设配置20组任务，可实现任意时间、任意数量终端、任意音量的任意音乐播放或实时呼叫； 7、支持无线遥控功能，支持距离≥800米遥控； 8、内置音频采集编码模块，音频采集延时小于200ms 9、带有两个手持话筒，话筒灵敏度等于或者优于-105dBm(12dB S/N AD)，话筒失真度THD 0.5%@1kHz | 4 | 套 |
| 33 | 无线领夹式话筒 | 1、采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 2、带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 3、平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 4、频率指标:640-830MHz，调制方式:宽带FM，提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m；中频丰富，声音具有磁性感和混厚感。 5、接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 6、系统包括有一台主机+两个领夹话筒；发射机指标：音头采用动圈式麦克风，输出功率:3mW~30mW。 | 1 | 套 |
| 34 | 返听音箱 | 1、采用1只≥10寸中低音喇叭单元和1只≥1.4"环形聚乙烯振膜压缩高音单元； 2、箱体多边型结构，可根据场地需求，调整返听角度。 3、阻抗：8Ω 6、频响：≥60Hz-20KHz 7、额定功率：≥300W 8、峰值功率：≥1200W 9、灵敏度：≥98dB/W/M 10、最大声压级（额定/峰值）：≥123dB/129dB 11、覆盖角度：≥(H)80°(V)60° 12、高音：≥1.4"压缩高音单元×1 13、低音：≥10"低音×1 | 2 | 台 |
| 35 | 返听功放 | 1、具有短路、过载保护装置； 2、输出功率:立体声/并联8Ω:≥500W*2、立体声/并联4Ω:≥730W*2、桥接8Ω:≥1460W。 3、信噪比≥95dB、≥频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。 4、指示灯：电源 、保护、失真 5、冷却方式：风扇冷却 6、供电：~ 220V； 50Hz 7、提供3C认证证书复印件，原件备查。 | 1 | 台 |
| 36 | 音频处理器 | 1、支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2、 输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除；输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 3、 支持iOS、iPad、Android的手机/平板APP进行操作控制。 4、 支持24bit/48KHz卓越的高品质声音。 5、 面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录制，配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能，配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 6、 支持断电自动保护记忆功能。 7、 Enternet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备。 8、支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 9、采样率：48K 10、幻象供电：DC 48V 11、.频率响应：20Hz-20KHz 12、总谐波失真+噪声：0.002% @1KHz ,4dBu 13、数/模动态范围(A-计权)：120dB 14、模/数动态范围(A-计权)：120dB 15、输入阻抗(平衡式)：20KΩ 16、最大输出阻抗（平衡式)：100Ω 17、通道隔离度：1kHz，100dB 18、输入共模抑制：60Hz，80dB 19、最大输出电平：+24dBu，平衡 20、最大输入电平：+24dBu，平衡 21、工作温度：0℃-40℃ 22、工作电源：AC110V-220V,50Hz/60Hz 23、电源功耗：≤40W | 1 | 台 |
| 37 | 调音台 | 1、支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻像电源：+48V。 2、具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 3、内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 4、具备13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5、内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。 6、频率响应：20Hz-20kHz，±2dB；失真度：0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted；灵敏度；+21dB~-30dB；信噪比：-100dBr A-weighted。 7、供电电压：AC 100-240V 50/60Hz 8、额定功率：30W 9、提供3C认证证书复印件，原件备查。 | 1 | 台 |
| 38 | 话筒支架 | 1、高度：980-1680mm 2、斜杠：550-900mm | 4 | 台 |
| 39 | 抑制器 | 1、采用96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换 2、支持数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。 3、支持144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供6段LED显示输出电平；每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量； 4、每通道支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；单机可存储30组用户程序。 5、输入阻抗：平衡：20KΩ 6、输出阻抗：平衡：100Ω 7、输入范围：≤+25dBu 8、频率响应：20Hz-20KHz 9、啸叫寻找与抑制方式：全自动式陷波 10、最小带宽：1/27th Octave 11、最大带宽：1/14th Octave 12、频率分辨率：0.5Hz 13、啸叫寻找时间：0.1—0.5S 14、FFT长度：2048 15、传声增益：6—10dB 16、系统增益：0dB 17、恢复时间：50ms~5000ms 18、电源：AC 110V-220V，50Hz/60Hz 19、功耗：≤15W | 1 | 台 |
| 40 | 电源时序器 | 1、支持8通道电源时序打开/关闭，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2、当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3、单个通道最大负载功率3500W，所有通道负载总功率达6000W，输入连接器：大功率线码式电源连接器。 4、输出连接器：4个16A电源插座和4个10A电源插座。 5、提供3C认证证书复印件，原件备查。 | 1 | 台 |
| 41 | 设备机柜 | 1、主扩音箱航空箱规格：≥12MM防火板底部加12MM整块轮板4个4寸万轮（对角刹车）1.0铝材4个1.0锁4个1.0拉手8个1.2球包8个1.2角码，7MM防震棉 2、返听音箱航空箱规格：≥12MM防火板4个3寸万轮（对角刹车）1.0铝材4个1.0锁4个1.0拉手8个1.2球包8个1.2角码，7MM防震棉 3、16U机柜：上4U下12U总高16U三开双层全带12MM防火板4个1.0拉手，8个1.0锁扣8个1.2球包 16个1.2角码 4条1.5的12U大U板中间3公分EVA硬棉4个3寸万向轮（对角刹车） | 1 | 批 |
| 42 | 安装调试及辅材 | 1.音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头、卡侬头（母）-卡侬头（公）、6.35话筒插头-6.35话筒插头 2.户外音箱线：300芯专用无氧铜线 3.户外音频线RVPE2*0.75、控制线RVV3*0.5 4.设备安装技术调试及其他辅材等 | 1 | 批 |

（二）基本要求：

1、供应商所投货物必须是全新原厂原包装，制造标准、安装标准及技术规范等必须符合相应的国家标准，行业标准及规范要求。

2、供应商不得以任何名义和理由进行转包、分包，如有发现，采购人有权单方终止合同，视供应商违约,供应商还需另行支付相应的赔偿。

3、供应商须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，供应商须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，供应商应赔偿该损失。

4、供应商必须按一览表给定的货物清单及数量，做出安装施工方案，方案应对本采购项目要求作实质性响应。

5、供应商选定的投标货物技术性能必须符合或优于招标文件的技术性能要求。

6、供应商应如实填写货物说明一览表及技术规格偏离表。

7、供应商承诺的交货地点、合同付款方式必须完全满足招标文件要求，否则其投标文件将被拒绝。

8、供应商所投产品应符合国家强制性要求。

（三）、报价要求：

1、本项目为交钥匙工程，实行合同总包干价。投标报价应包括货物的价格、人员施工费、运输费、搬运费、安装费、货物运至采购人规定地点后的保管费、质量保修期内的维护费用、调试费、验收费、技术服务费、培训费、保险费、检验、税费、专用工具费、备品备件费以及所有不可预见的费用（供应商可在分项报价表中详细列出报价，如果所列分项报价不含以上内容，则视为已含在投标总价中）。

2、价格单中的各项内容的报价必须计算正确,并以表格的形式逐项填写。若供应商未考虑周全或对招标书的误解而造成漏项等少计费用将被视为已包括在其他项目中计取，而不再增加。

3、投标报价应充分考虑交货期的政策性调整、各种材料市场价格的浮动等因素造成的货物价格变动，交货期内合同价格不作调整。

4、供应商提供的货物投标价格单位为人民币（元）。

5、供应商提供的全部货物材料、配件等必须为全新的、未曾使用的，否则采购人可另行采购，供应商应承担相应费用及由此造成的一切损失。

（三）、验收：

1、验收标准：

供应商所提供的货物必须是制造厂家生产的崭新的未开箱的原包装货物。所有货物按厂家验收标准（符合国家或行业或地方标准）、招标文件、投标文件等有关内容进行验收。供应商提供货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合中国相应有关标准、规范要求。

2、验收程序和方法：

2.1、出厂检验：

供应商在货物出厂前，应按货物技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，供应商应随同货物出具供货证明、产地证书、出厂检验报告和货物质量合格证等。如果是进口货物供货时还应提供海关验关报告和商检报告。

2.2验收与最终验收：

货物安装调试和试运行结束后，供应商与采购人按招标文件以及合同相关条款要求对所有货物进行验收，其结果由双方确认，双方签署最终验收合格报告。

3、供应商在采购人货物现场进行最终验收所发生的一切费用均由供应商承担。

4、到货后，如发现货物未能满足以上要求，采购方有权要求退货，同时供应商必须赔偿给采购方所造成的经济损失，为中标金额的10%。

（四）、技术培训：

供应商应根据货物的特点及技术要求，供应商应对采购方技术、管理人员进行使用操作、维修、保养、管理等现场技术培训，直至采购方的技术人员能独立操作。培训费用由供应商承担。

（五）、质保期和售后的服务要求：

1、质保期：叁年。发生故障时，供应商应及时免费更换损坏的零部件。质保期不满足要求的按废标处理。

2、质量保修期内若货物在运行中发生故障，供应商应在接到采购方通知后半小时内响应，2小时内派专业技术人员到现场，免费进行维修和更换零部件或更换新货物等服务，如6小时内不能排除故障，供应商应负责提供替代产品，其费用由供应商承担。质量保修期结束后，提供终身免费服务（含维修工时费、差旅费），承诺对故障维修只收取零配件费。

3、供应商应提供针对本次招标的售后的服务承诺书（原件）。

六、商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

1、交付地点：福建省福州市鼓楼区鼓西街道湖头街96号福建博物院。

2、交付时间：合同签订后 (5 ) 天内交货。

3、交付条件：货物到达现场后，由业主进行基本质量和数量检验合格即为现场交货，产品安装调试结束，经业主验收合格即为最终交货。验收合格，并提交最终成果资料。

4、是否收取履约保证金： 否。

5、支付方式：转账方式，合同签订后5个工作日内支付合同总价的50%；所有设备进场后支付合同总价的35%，项目验收合格并交付采购人后10个工作日内支付合同总价的10%；质保期满一年后10个工作日内支付支付合同总价的5%。付款前，供应商需提供合格发票，否则采购人有权拒绝付款。

七、供应商资质要求

（一）供应商需提供的资质证明文件

1.企业法人营业执照三证合一副本复印件（加盖公章）。

2.法人代表及供应商代表的有效身份证明复印件（加盖公章）。

3.法定代表人授权书原件（必须法定代表人签字并加盖公章)。

（二）供应商应当具备

政府采购法第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。供应商是企业或个体工商户的，则提供工商部门注册的有效的营业执照复印件；供应商是事业单位的，则提供有效的“事业单位法人证书”复印件；供应商是非企业专业服务机构的，则提供执业许可等证明材料；供应商是自然人的，则提供自然人的身份证明复印件。

（2）财务状况报告。提供会计师事务所出具的近两年任意一年审计报告，至少包括“资产负债表、利润表、现金流量表”；或者提供开户许可证和响应截止时间前六个月内基本开户银行出具的资信证明；或者提供财政部门认可的政府采 购专业担保机构出具的担保函。

（3）具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料：履行合同所必需的设备：供应商提供办公场所的产地证明材料（属于自有产权的提供产权证复印件；非自有产权的提供产地租赁合同复印件，租赁期限不少于一年）。

（4）依法缴纳税收的相关材料。提供响应截止时间前六个月任一个月的依法缴纳税收的凭据；或者提供依法免税的相应证明文件。

（5）依法缴纳社会保障资金的相关材料。提供响应截止时间前六个月任一个月的依法缴纳社会保障资金的凭据；或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的相应证明文件

（6）无犯罪、违法证明。参加本项目比选前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，以及无行贿犯罪承诺函（承诺函由供应商自拟）。

（7）提供信用信息查询记录证明材料。根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》<财库〔2016〕125号>精神，供应商须提供在比选公告发布后、报价截止前通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）两个网站查询相关主体信用记录证明材料（打印件或截图），在评审时将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其报价响应文件将被视为无效。

（8）提供1份报价表。

（三）本项目不接受联合体参与报价。

（四）经营业绩良好，近几年没有发生重大安全责任事故或投诉事件。

供应商未按报价资格要求完整提供证明材料的，或响应文件中的资格描述与证明材料不一致的，视为资格条件不符合；所提供材料须加盖公章和骑缝章。

八、响应文件的编制

供应商根据以上要求编制响应文件，内容包括但不限于（1）资格相关材料；（2）报价表（单独成册）。请供应商认真、详细地制定响应文件。响应文件正本一份、副本两份。响应文件须用A4幅面纸张打印，应编制封面、目录、页码，必须用线装或胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册，并在相应位置签名并加盖公章，须加盖骑缝章或逐页盖章并在封面加盖公章，在封面标明“正本”“副本”字样。副本可用正本的复印件，正本与副本内容如有不一致，则以正本为准。

九、提交响应文件时间

比选公告起始时间：2020年12月17日-2020年12月21日，文件递交的截止时间：2020年12月22日上午9时30分，提交地点：福建博物院行政办公楼信息工程部104室（地址：福州市鼓楼区鼓西街道湖头街96号）。

（一）比选时间：2020年12月22日09：30。

（二）比选地点：福建博物院行政办公楼一楼会议室。

联系人：梁先生、唐先生

联系电话：0591-83758315

福建博物院

2020年12月17日